Проект 

ВГО Українська федерація індустрії безпеки
Комітет з питань стандартів. Робоча група проекту «БОНУЗ»

(Будівництво Об’єктів Нерухомості, Убезпечених і Застрахованих)
Узагальнений класифікатор вимог до убезпечення  об'єктів нерухомості

	№
	Об'єкт 

нерухомості
	Клас

об'єкту 

нерухомості
	Клас безпеки, що 
відповідає 

ступеню ризику згідно 

ДСТУ EN 50131-1
	Категорії  укріпленісті об’єктів 

згідно

ГСТУ 78.11.001 – 1998


	Охоронні 

телесистеми
	Системи 

контролювання 

доступу

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	1.
	Міське житло (будинки багатоповерхові)
	соціальне
	+
	
	
	
	В
	
	+

	
	
	економ
	
	+
	
	
	В
	
	+

	
	
	бізнес
	
	+
	+
	
	В
	+
	+

	
	
	преміум
	
	
	+
	
	В
	+
	+

	
	
	де-люкс|.
	
	
	+
	
	В
	+
	+

	2.
	Офісні 

будівлі
	Е
	+
	
	
	
	В
	
	

	
	
	D
	+
	
	
	
	В
	
	

	
	
	С
	
	+
	
	
	Б
	
	

	
	
	В
	
	+
	+
	
	Б
	+
	+

	
	
	А
	
	+
	+
	
	Б
	+
	+

	3.
	Готелі
	*
	+
	
	
	
	В
	
	

	
	
	**
	+
	
	
	
	В
	
	

	
	
	***
	
	+
	
	
	В
	+
	+

	
	
	****
	
	
	+
	
	В
	+
	+

	
	
	*****
	
	
	+
	
	В
	+
	+

	4.
	Торгівельні|торгових| центри
	мікрорайонний
	
	+
	
	
	Б
	+
	+

	
	
	окружний
	
	+
	
	
	Б
	+
	+

	
	
	регіональний
	
	
	+
	
	Б
	+
	+

	
	
	суперрегіональний
	
	
	+
	
	Б
	+
	+

	5.
	Складські приміщення
	D
	
	+
	
	
	Б
	
	

	
	
	C
	
	+
	
	
	А, Б
	
	

	
	
	B
	
	
	+
	
	А, Б
	+
	+

	
	
	A
	
	
	+
	+
	А, Б
	+
	+

	6.
	Коттеджні 

містечки (будинки малоповерхові)
	економ
	
	+
	
	
	В
	
	

	
	
	економ +
	
	+
	
	
	В
	+
	+

	
	
	бізнес
	
	+
	+
	
	В
	+
	+

	
	
	преміум
	
	
	+
	
	В
	+
	+

	
	
	де-люкс
	
	
	+
	
	В
	+
	+

	7.
	Промислові підприємства
	
	
	
	+
	+
	А, Б
	+
	+

	8.
	Стадіони
	
	
	
	+
	+
	Б,В
	+
	+

	6.
	Аеропорти
	
	
	
	
	+
	А,Б
	+
	+


Витяг
ДСТУ EN 50131-1
Системи тривожної сигналізації. 
Системи охоронної сигналізації.

Частина 1.Загальні вимоги.

«Класифікація [безпеки систем охоронної сигналізації] повинна відповідати одному із чотирьох класів, клас 1 являється основним  класом, а клас 4 є найвищим.

Для системи специфікаторів, що відповідають за безпеку приміщення, надаються наступні класи:

«Клас 1: Низький ступінь ризику

Очікується, що зловмисники будуть мати низький рівень знань систем охоронної сигналізації й будуть обмежені діапазоном легко доступних інструментальних засобів.

Клас  2: Низький середній ступінь ризику.

Очікується, що зловмисники будуть мати обмежене знання систем охоронної сигналізації й будуть використовувати звичайний діапазон інструментальних засобів і портативних інструментів.

Клас 3: Високий середній ступінь ризику. 

Очікується, що зловмисники будуть ознайомленими  з системами охоронної сигналізації й будуть використовувати великий діапазон інструментальних засобів і портативного електронного обладнання.

Клас 4: Високий ступінь ризику

Використовується коли безпека має пріоритет над всіма іншими показниками. Очікується, що зловмисники будуть мати можливість або ресурс для того, щоб докладно планувати вторгнення,  і будуть мати весь необхідний ряд обладнання, включаючи засоби підстановки життєво важливих компонентів у системі охоронної сигналізації.»

Витяг

ГСТУ 78.11.001 – 1998

Укріпленість об’єктів, що охороняються за допомогою пультів

Централізованого спостереження Державної служби охорони.

Загальні технічні вимоги

5. Класифікація об’єктів, що охороняються

5.1. Залежно від значимості, виду та концентрації матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей, що зберігаються на об’єктах в приміщеннях, що охороняються,  ці об’єкти та приміщення розподіляються на три категорії (А,Б,В).
5.1.1. Об’єкти категорії «А»:
а) об’єкти життєзабезпечення населених пунктів;

б) фабрики та центральні сховища грошових знаків та цінних паперів;

в) об’єкти Державного комітету по телебаченню та радіомовленню;

г) державні центральні статистичні управління;

д) сховища державних архівів;

е) особливо важливі приміщення, в яких зберігаються:

- кошти, незалежно від дозволеного залишку (поштові відділення та вузли зв’язку, виплатні каси підприємств, організацій, установ, головні об’єднані каси торговельних підприємств, обмінні пункти валюти та ін..);

- зброя, боєприпаси (стрілецькі тири, кімнати зберігання зброї підприємств та закладів освіти, стрілецькі стенди, магазини з реалізації мисливської і спортивної зброї, майстерні з ремонту зброї та ін..);
- наркотичні та психотропні речовини, прекурсори, отрути (бази аптекоуправлінь, аптеки, склади мобрезерву, наукові, медичні  та інші установи, у практиці яких використовуються ці речовини);  

- дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби з них (ювелірні заводи і майстерні, магазини, ломбарди, бази, склади, сховища підприємств, установ та організацій, що використовують у своїй діяльності дорогоцінні метали та каміння, пункти закупівлі дорогоцінних  металів і каміння та ін..);
- історичні та культурні цінності державного значення (музеї, картинні галереї, фондосховища музеїв, наукові бібліотеки та ін..)

- вибухові та радіоактивні речовини і матеріали;

- бази та склади зі зберіганням цінностей на суму понад 100 тисяч мінімальних зарплат;

ж) інші об’єкти державного значення.

5.1.2. Об’єкти категорії «Б» (підприємства, магазини, бази, сховища та ін..), де зберігаються:

а) комп’ютерна техніка;

б) малогабаритна та дефіцитна оргтехніка;

в) відео- та аудіотехніка, що користується попитом;

г) хутра натуральні та штучні і вироби з них;

д) шкіра натуральна та вироби з неї;

е) автомобільні та запасні частини до них;

є) промислові та продовольчі товари повсякденного попиту;

ж) технологічне та господарче обладнання;

з) технічна та конструкторська документація;

и) інвентар, напівфабрикати та ін..;

і) інші цінні товари.

5.1.3. Об’єкти та приміщення категорії «В»:

- особисте майно громадян (квартири, садиби громадян, гаражі, дачі, автомобільні стоянки та ін..). 

